## TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO

1.1. Este Termo de Referência tem o objetivo de descrever detalhadamente os materiais e serviços de trânsito necessários para aplicação nas vias urbanas e rurais do município de Alpestre.

2. OBJETO

2.1. Registro de Preço para fornecimento de materiais e serviços de implantação de dispositivos de sinalização e segurança viária em vias urbanas e rurais do município.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A aquisição se faz necessária para atender o disposto nos parágrafos 2º e 3º do Artigo 1º do CTB - Código de Trânsito Brasileiro:

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respetivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

3.2. A necessidade de contratação de materiais e serviços para a implantação de sinalização viária vertical, horizontal e de segurança torna-se necessário para que possamos dar mais segurança nas vias de tráfego de veículos e pedestres de competência do Órgão de Trânsito Municipal.

3.3. Quando identificamos a necessidade de implantação e/ou substituição de sinalização e de dispositivos de segurança partimos sempre do mesmo ponto para a aquisição e implantação das mudanças. Com um registro de preços homologado e com atas firmadas, já estaremos bem avançados nesse sentido, podendo atender as demandas de forma eficaz de modo à proteger os usuários do sistema de trânsito municipal.

4. DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

4.1. Os materiais e serviços necessários e previstos à atualização da sinalização e segurança no trânsito de Alpestre:

DESCRIÇÃO E ORÇAMENTO.

| ITEM | QTD | UN | DESCRIÇÃO | VALOR UN | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 80 | UN | DEFENSA METÁLICA - dispositivo de proteção contínua de ruas e estradas, formada por lâminas de Perfil W com 4 metros de comprimento e Poste Perfil-C, composta de: - 01 Lâminas de Perfil W, com 4mt de comprimento cada de barra; - 01 Poste perfil C-150 com 1,80mt de comprimento; - 01 Espaçador perfil C-150; - 01 Calço perfil U-15; - 01 Plaqueta com furação simples; - 01 Parafuso/porca/arruela M-16x50; - 01 Conjunto com 10 de parafuso/porca/arruela m-16 X25; |  |  |
|  | 20 | UND | POSTE EXTRA para Defensa Metálica - perfil C-150, composto de: - 01 Postes perfil C-150 com 1,80mt de comprimento; - 01 Espaçador perfil C-150; - 01 Calço perfil U-15; - 01 Plaqueta com furação simples; - 01 Parafuso/porca/arruela M-16x50; - 01 Conjunto com 10 de parafuso/porca/arruela m-16 X25. |  |  |
|  | 10 | UND | TERMINAL AÉREO - Tipo A - Utilizado quando não existe a possibilidade de efetuar a ancoragem da lâmina de forma enterrada e só pode ser utilizado quando o projeto da via não apresente a possibilidade de choque frontal de veículos na extremidade da seção. |  |  |
|  | 10 | UND | TERMINAL ENTERRADO - Utilizado para receber e absorver o impacto da colisão em caso de acidente, responsável para manter o veículo dentro da via, podendo ser utilizada como terminal através de ancoragem da lâmina de forma enterrada. |  |  |
|  | 100 | UND | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO de Defensa 04 metros, incluindo escavação, concretagem e fixação. |  |  |
| 02 | 17.200 | M² | DEMARCAÇÃO VIÁRIA - MATERIAIS para demarcação de eixo central, lateral, faixas de pedestre e outras demarcações (setas direcionais, Simbologia de estacionamento específico, etc..), com tinta viária incluindo microesferas, nas cores amarelo amarelo refletivo, branco, branco refletivo, cinza, azul.. Os materiais utilizados para demarcação deverão atender os requisitos das normas ABNT/NBR 11862 e ABNT/NBR 16184. |  |  |
|  | 17.200 | M² | SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA realizada com equipamento auto propelido adequado. |  |  |
| 03 |  |  | PLACA SIMPLES DE REGULAMENTAÇÃO – formada pelo conjunto da haste tubular e a placa em formato circular (Regulamentação), sem uso de abraçadeiras de reforço, devendo ser usado para fixar a placa na haste apenas 02 (dois) parafusos de aço galvanizado tipo cabeça francesa com no mínimo 08 (oito) milímetros de espessura adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma com arruela e 02 (duas) porcas na parte traseira. |  |  |
|  | 100 | UND | URBANA - Diâmetro 50cm, haste tipo Urbana |  |  |
|  | 100 | UND | RURAL - Diâmetro 75cm, haste tipo Rural |  |  |
|  |  |  | PLACA SIMPLES DE REGULAMENTAÇÃO MODELO R1 – PARE, formada pelo conjunto de haste tubular e a placa em formato octogonal, sem uso de abraçadeiras de reforço, devendo ser usado para fixar a placa na haste, apenas 02 (dois) parafusos de aço galvanizado tipo cabeça francesa com no mínimo 08 (oito) milímetros de espessura adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma com arruela e 02 (duas) porcas na parte traseira. |  |  |
|  | 80 | UND | URBANA - Lado mínimo 25cm, haste tipo urbana |  |  |
|  | 70 | UND | RURAL - Lado mínimo 35cm, haste tipo rural |  |  |
|  |  |  | PLACA SIMPLES DE REGULAMENTAÇÃO MODELO R2 - DÊ A PREFERÊNCIA, formada pelo conjunto de haste tubular e a placa em formato triangular, sem uso de abraçadeiras de reforço, devendo ser usado para fixar a placa na haste, apenas 02 (dois) parafusos de aço galvanizado tipo cabeça francesa com no mínimo 08 (oito) milímetros de espessura adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma com arruela e 02 (duas) porcas na parte traseira. |  |  |
|  | 15 | UND | URBANA - Lado mínimo 75cm, haste tipo urbana |  |  |
|  | 15 | UND | RURAL - Lado mínimo 75cm, haste tipo rural |  |  |
|  |  |  | PLACA SIMPLES DE ADVERTÊNCIA, formada pelo conjunto da haste tubular e a placa em formato quadrada com cantos arredondados com lados de 50cm, devendo uma das diagonais ficar na posição vertical, sem uso de abraçadeiras de reforço, devendo ser usado para fixar a placa na haste, apenas 02 (dois) parafusos de aço galvanizado tipo cabeça francesa com no mínimo 08 (oito) milímetros de espessura adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma com arruela e 02 (duas) porcas na parte traseira. |  |  |
|  | 100 | UND | URBANA - Lado mínimo 50cm, haste tipo urbana |  |  |
|  | 150 | UND | RURAL - Lado mínimo 50cm, haste tipo rural |  |  |
|  |  |  | PLACA COMPOSTA MODELO “A” 60CM X 80CM – URBANA - Conjunto formado pela haste tubular, uma placa de 60cm x 80cm com cantos arredondados com simbologia de regulamentação, advertência, serviços auxiliares, orientação de destino, atrativos turísticos e/ou demais cores e modelos do anexo II do CTB e informações complementares, sem orla, e no mínimo uma abraçadeira para reforço afixada na parte superior da haste, com braços dimensionados até 5cm da extremidade da placa, confeccionada em aço galvanizado a fogo e fixada juntamente com a placa de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal, formando um conjunto tipo “T”. A chapa da placa deverá ser fixada na posição vertical de modo que fique 40cm fixada na haste e o restante livre, permitindo o aproveitamento da haste na altura. |  |  |
|  | 50 | UND | URBANA - Tamanho 60cm x 80cm, haste tipo urbana |  |  |
|  | 50 | UND | RURAL - Tamanho 60cm x 80cm, haste tipo rural |  |  |
|  |  |  | PLACA COMPOSTA MODELO “B” 60CM X 100CM – URBANA - Conjunto formado pela haste tubular, uma placa de 60cm X 100cm com cantos arredondados com simbologia de regulamentação, advertência, serviços auxiliares, orientação de destino, atrativos turísticos e/ou demais cores e modelos do anexo II do CTB e informações complementares, sem orla, e no mínimo uma abraçadeira para reforço afixada na parte superior da haste, com braços dimensionados até 50mm da extremidade da placa, confeccionada em aço galvanizado a fogo e fixada juntamente com a placa de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal, formando um conjunto tipo “T”. A chapa da placa deverá ser fixada na posição vertical de modo que fique 40cm fixada na haste e o restante livre, permitindo o aproveitamento da haste na altura. |  |  |
|  | 50 | UND | URBANA - Tamanho 60cm x 100cm, haste tipo urbana |  |  |
|  | 100 | UND | RURAL - Tamanho 60cm x 100cm, haste tipo rural |  |  |
|  |  |  | PLACA MODELO “C” 100CM X 200CM – URBANA – Conjunto formado por 2 (duas) hastes tubulares, uma placa de 100cm x 200cm com cantos arredondados com simbologia de regulamentação, advertência, serviços auxiliares, orientação de destino, atrativos turísticos e/ou demais cores e modelos do anexo II do CTB, reforçada na parte traseira com um quadro confeccionado com perfis de no mínimo 2cm X 2cm, dimensionados até 5cm das extremidades da placa, confeccionado em aço galvanizado a fogo e fixado entre a placa e as hastes, de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal, formando um só conjunto. A chapa da placa deverá ser fixada na posição horizontal. |  |  |
|  | 20 | UND | URBANA - Tamanho 100cm x 200cm, hastes tipo urbana |  |  |
|  | 50 | UND | RURAL - Tamanho 100cm x 200cm, hastes tipo rural |  |  |
|  | 10 | UND | PLACA MODELO “D” 120CM X 250CM TIPO BANDEIRA SIMPLES - Conjunto formado de coluna e braço projetado com uma placa de 120cm x 250cm com simbologia de regulamentação, advertência, serviços auxiliares, orientação de destino, atrativos turísticos e/ou demais cores e modelos do anexo II do CTB. A coluna vertical é composta de uma haste tubular de aço galvanizado a fogo com 114,30mm x 4,75mm de parede x 6,00m e o braço projetado com tubo de aço galvanizado a fogo com 101,6mm x 3,75mm de parede x 5,00m de projeção de alongamento, de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal. A fixação da placa na bandeira será feita com no mínimo três abraçadeiras com alongamento até 5 cm das extremidades superior, inferior e laterais da placa de modo a evitar o desprendimento, entortamento ou qualquer outra deformação. O braço será instalado por encaixe na coluna, devendo ter no mínimo 60 cm a partir da base inferior a ser encaixado na coluna. Após os 60 cm, será soldado um anel de 10 cm de altura, que após o encaixe do braço fique de acordo com o diâmetro externo da coluna e permita o giro 360º do braço quando necessário, após o afrouxamento de parafusos ou outro dispositivo desenvolvido para manter o braço fixo durante a ação do vento. A chapa da placa deverá ser fixada na posição horizontal. As dimensões de altura e posicionamento do conjunto depois de instalado deve seguir rigorosamente o disposto na Resolução 180/2005 do CONTRAN e suas alterações. |  |  |
|  | 120 | UND | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - Conjunto formado por 02 placas de identificação de 50x25cm, 01 haste, abraçadeiras, porcas e parafusos. Placas totalmente refletivas com películas, informações e acabamentos em ambos os lados. As placas deverão ter a fixação em tubo galvanizado por meio de abraçadeiras fabricadas em chapa de aço galvanizado com 2,0mm de espessura. Os 4 parafusos de fixação das placas à abraçadeira serão de aço inox ou galvanizado bitola 3/16" e os 2 parafusos de fixação da abraçadeira à coluna serão de aço inox 5/16". |  |  |
|  | 880 | UND | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO de placas (simples e placas de identificação de vias) urbana e rural com 01 haste tubular, incluindo escavação e concretagem. |  |  |
|  | 70 | UND | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO de placas (compostas) urbana e rural com 02 hastes tubulares, incluindo escavação e concretagem. |  |  |
|  | 10 | UND | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO de placas (tipo bandeira) urbana e rural com 01 coluna e braço projetado, incluindo escavação concretagem; |  |  |
| 04 | 1000 | UND | TACHÕES em resina acrílica de poliéster, tingido na cor amarela, com refletivo em plástico injetado com pequenos prismas para dar a refletância noturna necessária. Bidirecional (refletivo nos 02 (dois) lados da peça, com 02 (dois) pinos galvanizados incorporados ao corpo da peça para fixação ao solo. O tamanho da peça deve ser aproximado de 240mm X 140mm X 40mm e o refletivo injetado de no mínimo 120 mm X 25mm. |  |  |
|  | 05 | UN | COLA para fixação de taxas e tachões- fabricado em resina de poliéster e carga mineral, embalagem de 20kg. com catalisador. |  |  |
|  | 1000 | UND | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, incluindo equipamentos e materiais para furação e colagem. |  |  |
| 05 | 40 | UND | TINTA EM RESINA ACRÍLICA para demarcação viária na cor amarela, emulsionada em solvente, em conformidade com a NBR11862. Embalagem de 18 litros. |  |  |
| 06 | 40 | UND | TINTA EM RESINA ACRÍLICA para demarcação viária na cor branca, emulsionada em solvente, em conformidade com a NBR 11862. Embalagem de 18 litros. |  |  |
| 07 | 40 | UND | SOLVENTE Tolueno/Toluol, compatível com a tinta para demarcação viária NBR 11862. Embalagem de 18 litros. |  |  |
| 08 | 30 | UND | MICROESFERA drop-on de 25 kg, em conformidade com a nbr 6831/01 da abnt. |  |  |
| 09 | 50 | CX | FAIXA REFLETIVA auto-adesiva, 30cm x 05cm (branca/vermelha) - caixa com 12 unidades. |  |  |
| 10 | 150 | UND | CONE DE SINALIZAÇÃO corpo semi- flexível na cor laranja, fabricado em polietileno ou polipropileno, com no mínimo 75 cm de altura, com mínimo 02 fitas adesivas refletivas na cor branca. Com base de borracha pesada. |  |  |
| 11 | 30 | UND | CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL- Na cor laraja- fabricado em polietileno de baixa densidade, com proteção contra raios uv, resistente a intenpéries (sol/chuva)- com no mínimo 1,0 m de altura, 02 metros de comprimento e 90 cm de largura- dispondo de no mínmo 02 vigas de 02 metros de comprimento x 17 cm de largura, com refletivo adesivo de alta visibilidade na cor branca, e rebaixo para proteção das mesmas dos dois lados da peça. Com orifício superior para encaixe de sinalizador de advertência. |  |  |
| 12 | 50 | UND | BALIZADOR REFLETIVO- Desenvolvido em polietileno na cor laranja- com 02 faixas refletivas na cor branca, com orifício em seu topo para passagem de corrente ou fita zebrada, com altura de no mínimo 1,10 metros, formato cônico, com base de borracha e peso concentrado na base. |  |  |
| 13 | 50 | UND | BARREIRA DE PLÁSTICO MONOBLOCO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO- Na cor laranja- fabricada em polietileno linear, através do processo de rotomoldagem, aditivado contra ação dos raios solares ultravioletas, podendo ser preenchidas com areia ou água para aumento de peso. Com sistema de engate entre as barreiras e com duas alças para movimentação, com no mínimo 05 faixas refletivas na cor branca dispostas na transversal. Com altura mínima do bloco de 550mm, largura da base de no mínimo 500mm e comprimento do bloco de no mínimo 950 mm. |  |  |
| 14 | 30 | UND | GRADIL RÍGIDO-Tipo modular- com espessura de no mínimo 2" ½- com parede de no mínimo 2,5mm- altura total de no mínimo 1,50 m- comprimento de 70 cm.galvanizado a fogo. |  |  |
|  | 30 | UND | GRADIL RÍGIDO- Tipo modular- com espessura de no mínimo 2" ½- com parede de no mínimo 2,5mm- altura total de no mínimo 1,50 m - comprimento de 1,65 m. galvanizado a fogo. |  |  |
|  | 25 | UND | GRADIL RÍGIDO- Tipo modular- com espessura de no mínimo 2" ½- com parede de no mínimo 2,5mm- altura total de no mínimo 1,50 - comprimento de 2,85 m. galvanizado a fogo. |  |  |

Dados da Empresa:                                                        Data:

________________________________

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

5. DESCRIÇÃO DETALHADA PARA CONFECÇÃO DOS MATERIAIS METÁLICOS:

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| DEFENSA METÁLICA | Dispositivo de proteção contínua de ruas e estradas, formada por lâminas de Perfil W com 4 metros de comprimento e Poste Perfil-C, minimizando acidentes e suas consequências ao condutor do veículo. Fixação feita por parafusos com um rompimento controlado, dentro de um determinado nível de força aplicada sobre a lâmina. É composta de: - 01 Lâminas de Perfil W, com 4mt de comprimento cada de barra; - 01 Poste perfil C-150 com 1,80mt de comprimento; - 01 Espaçador perfil C-150; - 01 Calço perfil U-15; - 01 Plaqueta com furação simples; - 01 Parafuso/porca/arruela M-16x50; - 01 Conjunto com 10 de parafuso/porca/arruela m-16x25; |
| POSTE EXTRA para Defensa Metálica - perfil C-150 | Utilizado para a sustentação do material da defensa usado quando da necessidade de fazer uma interrupção. O Poste Extra perfil C- 150 é composto de: - 01 Postes perfil C-150 com 1,80mt de comprimento; - 01 Espaçador perfil C-150; - 01 Calço perfil U-15; - 01 Plaqueta com furação simples; - 01 Parafuso/porca/arruela M-16x50; - 01 Conjunto com 10 de parafuso/porca/arruela m-16x25. |
| TERMINAL AÉREO - Tipo A | Utilizado quando não existe a possibilidade de efetuar a ancoragem da lâmina de forma enterrada e só pode ser utilizado quando o projeto da via não apresente a possibilidade de choque frontal de veículos na extremidade da seção. |
| TERMINAL ENTERRADO | Utilizado para receber e absorver o impacto da colisão em caso de acidente, responsável para manter o veículo dentro da via, podendo ser utilizada como terminal através de ancoragem da lâmina de forma enterrada. |
| PLACA SIMPLES | Conjunto formado pela haste tubular e a placa em formato circular (regulamentação), quadrada com cantos arredondados (advertência disposta em forma de gravata), octogonal (modelo R1 - Pare) e triangular (R2 - Dê a Preferência) sem uso de abraçadeiras de reforço, devendo ser usado apenas dois parafusos de aço galvanizado tipo cabeça francesa com no mínimo oito (8) milímetros de espessura adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma com arruela e duas porcas na parte traseira. |
| PLACA COMPOSTA MODELO “A” 60CM X 80CM | Conjunto formado pela haste tubular, uma placa de 60cm x 80cm com cantos arredondados com simbologia de regulamentação, advertência, serviços auxiliares, orientação de destino, atrativos turísticos e/ou demais cores e modelos do anexo II do CTB, com informações complementares, sem orla, e no mínimo uma abraçadeira para reforço afixada na parte superior da haste, com braços dimensionados até 5cm da extremidade da placa, confeccionada em aço galvanizado a fogo e fixada juntamente com a placa de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal, formando um conjunto tipo “T”. A chapa da placa deverá ser fixada na posição vertical de modo que fique 40cm fixada na haste e o restante livre, permitindo o aproveitamento da haste na altura. |
| PLACA COMPOSTA MODELO “B” 60CM X 100CM | Conjunto formado pela haste tubular, uma placa de 60cm x 100cm com cantos arredondados com simbologia de regulamentação, advertência, serviços auxiliares, orientação de destino, atrativos turísticos e/ou demais cores e modelos do anexo II do CTB e informações complementares, sem orla, e no mínimo uma abraçadeira para reforço afixada na parte superior da haste, com braços dimensionados até 5cm da extremidade da placa, confeccionada em aço galvanizado a fogo e fixada juntamente com a placa de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal, formando um conjunto tipo “T”. A chapa da placa deverá ser fixada na posição vertical de modo que fique 40cm fixada na haste e o restante livre, permitindo o aproveitamento da haste na altura. |
| PLACA MODELO “C” 100CM X 200CM | Conjunto formado por 2 (duas) hastes tubulares, uma placa de 100cm x 200cm com cantos arredondados com simbologia de regulamentação, advertência, serviços auxiliares, orientação de destino, atrativos turísticos e/ou demais cores e modelos do anexo II do CTB, reforçada na parte traseira com um quadro confeccionado com perfis de no mínimo 2cm x 2cm, dimensionados até 5cm das extremidades da placa, confeccionado em aço galvanizado a fogo e fixado entre a placa e as hastes, de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal, formando um só conjunto. A chapa da placa deverá ser fixada na posição horizontal. |
| PLACA MODELO “D” 120CM X 250CM TIPO BANDEIRA SIMPLES | Conjunto formado de coluna e braço projetado com uma placa de 120cm x 250cm com simbologia de regulamentação, advertência, serviços auxiliares, orientação de destino, atrativos turísticos e/ou demais cores e modelos do anexo II do CTB. A coluna vertical é composta de uma haste tubular de aço galvanizado a fogo com 114,30mm x 4,75mm de parede x 6,00m e o braço projetado com tubo de aço galvanizado a fogo com 101,6mm x 3,75mm de parede x 5,00m de projeção de alongamento, de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal. A fixação da placa na bandeira será feita com no mínimo três abraçadeiras com alongamento até 5cm das extremidades superior, inferior e laterais da placa de modo a evitar o entortamento durante a garantia. O braço será instalado por encaixe na coluna, devendo ter no mínimo 60cm a partir da base inferior a ser encaixado na coluna. Após os 60cm, será soldado um anel de 10cm de altura, que após o encaixe do braço fique de acordo com o diâmetro externo da coluna e permita o giro 360º do braço quando necessário, após o afrouxamento de parafusos ou outro dispositivo desenvolvido para manter o braço fixo durante a ação do vento. O formato do braço tubular deve ter duas dobras sem uso de soldas conforme fotografias do ANEXO III deste edital. A chapa da placa deverá ser fixada na posição horizontal. As dimensões de altura e posicionamento do conjunto depois de instalado deve seguir rigorosamente o disposto na Resolução 180/2005 do CONTRAN e suas alterações. |
| PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS | Conjunto formado pela haste tubular, (02) duas placas de identificação de vias 50x25cm, abraçadeiras, porcas e parafusos. Placas totalmente refletivas com películas, informações e acabamentos em ambos os lados. As placas deverão ter a fixação em tubo galvanizado por meio de abraçadeiras fabricadas em chapa de aço galvanizado com 3,0mm de espessura. Os 4 parafusos de fixação das placas à abraçadeira serão de aço inox bitola 3/16" e os 2 parafusos de fixação da abraçadeira à coluna serão de aço inox 5/16". Foto ilustrativa anexa. |
| ABRAÇADEIRA PARA PLACAS COMPOSTAS MODELOS “A” e “B” | Peça de reforço na parte superior da haste afixada com parafuso passante entre a placa a haste e a abraçadeira de modo que impeça o giro, de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal. Os braços devem estar dimensionados até 5cm da extremidade da placa, confeccionada em aço galvanizado com no mínimo 4mm de espessura ou em perfil tipo “U”, que evite a entortadura. |
| REFORÇO TIPO QUADRO PARA PLACAS MODELO “C” | Peça de reforço fixada até 50mm das extremidades do lado avesso da placa em forma de quadro, afixada com parafuso passante entre a placa e a haste impedindo qualquer movimento, de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal. Devem ser confeccionados em aço galvanizado de perfil mínimo 20mm x 20mm ou em perfil tipo “U” ou “L”, de no mínimo 2mm de espessura que evite o entortamento. |
| HASTE TUBULAR - URBANA | Suporte tipo haste tubular metálico galvanizado a fogo com topo fechado com metal de modo que impeça a entrada de água, com diâmetro interno de 2” polegadas, espessura mínima da parede de 3mm, garantindo enterramento mínimo de 0,50 metros; mais mínimo de 2,0 metros do piso até a borda inferior da placa, mais comprimento necessário para fixação da haste na placa. Exceto nas as placas modelo “C” e “D”, para todas as demais a haste deverá conter na extremidade de apoio para enterramento uma aleta anti-giro 5cm de largura por 10cm de comprimento espessura de 2,55 mm soldada a 2cm da extremidade inferior. |
| HASTE TUBULAR - RURAL | Suporte tipo haste tubular metálico galvanizado a fogo com topo fechado com metal de modo que impeça a entrada de água, com diâmetro interno de 2” polegadas, espessura mínima da parede de 3mm e altura mínima garantindo enterramento mínimo de 0,50 metros; mais mínimo de 1,20 metros do piso até a borda inferior da placa, mais comprimento necessário para fixação da haste na placa. Exceto nas as placas compostas modelo “C” e “D”, para todas as demais a haste deverá conter na extremidade de apoio para enterramento uma aleta anti-giro 5cm de largura por 10cm de comprimento espessura de 2,55 mm soldada a 2cm da extremidade inferior e topo fechado com metal de modo que impeça a entrada de água. |
| CHAPA PARA AS PLACAS | A confecção das placas, deverá ser em chapa plana de aço galvanizado à quente número #18, espessura nominal de 1,25mm, e depois de cortadas nas dimensões finais, devem estar livres de rebarbas ou bordas cortantes. As chapas devem passar por processo capaz de mantê-las livres de corrosão atmosférica por um período não inferior a dez (10) anos. |
| FACE DAS PLACAS | A face principal das placas, deve ser totalmente revestida com película refletiva GT/GT não metalizada tipo microprismáticas que atenda todas as especificações mínimas da NBR 14.644/21 da ABNT tipo IA em refletividade, durabilidade e cromaticidade de cores. |
| VERSO DAS PLACAS | O verso das placas, deve ser pintado com tinta preto fosco e, após a secagem, deverá ser impressa, pelo processo serigráfico em letras brancas ou amarelas, num espaço não superior a 40cm² no lado inferior esquerdo, a identificação do fornecedor, mês e ano de fabricação da placa. Excetua-se, nesse caso, o kit placa de identificação de vias que deve ser refletiva e conter informações em ambos os lados. |
| ORLA E TARJA | Para a orla e tarja das placas de regulamentação deve ser utilizados material adesivo refletivo Grau Técnico não prismáticos e, após recortados, adesivados na face da placa, não poderá apresentar a ocorrência de bolhas, rugosidades, etc. A simbologia dos sinais de regulamentação e advertência deverá seguir rigorosamente a diagramação estabelecida nas Resoluções 160/2004, 180/2005, 243/2007 todas do CONTRAN, além das demais normas vigentes ou que vierem a ser aprovadas ou modificadas durante a vigência do contrato. |
| FONTES | Para mensagens complementares dos sinais de regulamentação e advertência, devem ser utilizadas as fontes de alfabetos e números dos tipos Helvética Medium, Arial, Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings ou similar, em tamanho que as torne visível e compatível com os dimensões da placa. |
| CORES | A utilização das cores nos sinais de regulamentação deve ser feita obedecendo-se aos critérios do item 4.5 do anexo único da Resolução 180/2005 do CONTRAN. Para os sinais de advertência, as cores devem seguir o indicado no item 4.5 do anexo único da Resolução 243/2007 do CONTRAN. Para os demais sinais, as cores e modelos do anexo II do CTB. |
| DURABILIDADE | A durabilidade dos conjuntos de placas deve ser garantidos contra defeitos de fabricação e ferrugem por período não inferior a sete (7) anos. |
| DIMENSÃO E DIAGRAMAÇÃO | Para os sinais de regulamentação de forma circular, as dimensões são as seguintes: Urbana: Diâmetro – 0,50m, Tarja vermelha – 0,050m, Orla vermelha – 0,050m. Rural: Diâmetro – 0,75m, Tarja vermelha – 0,075m, Orla vermelha – 0,075m. A diagramação deverá ser conforme anexo único da Resolução 180/06 do CONTRAN. |
|  | Para os sinais de regulamentação de forma octogonal modelo R1, as dimensões são as seguintes: Urbana: Lado – 0,25m, Orla interna branca – 0,020m, Orla externa vermelha – 0,010m. Rural: Lado – 0,35m, Orla interna branca – 0,028m, Orla externa vermelha – 0,014m. A diagramação deverá ser conforme anexo único da Resolução 180/06 do CONTRAN. |
|  | Para os sinais de regulamentação de forma triangular modelo R2, as dimensões são as seguintes: Urbana e Rural: Lado – 0,75m, Orla vermelha – 0,10m. A diagramação deverá ser conforme anexo único da Resolução 180/06 do CONTRAN. |
|  | Para os sinais de advertência de forma quadrada, inclusive nas placas compostas, as dimensões são as seguintes: Urbana e Rural: Lado mínimo – 0,50mm, Orla interna preta – 0,020m, Orla externa amarela – 0,010m. A diagramação deverá ser conforme anexo único da Resolução 180/06 do CONTRAN. |
|  | Para os sinais de regulamentação ou advertência com informações complementares (placas compostas modelo A -0,60x0,80 e modelo B - 0,60 x 1,00), as dimensões dos símbolos devem seguir rigorosamente as medidas descritas para as placas simples e não possuir orla. O tamanho das fontes nas placas (modelo “C” - 100cm x 200cm e modelo “D” – 120cm x 250cm), devem respeitar as regras de dimensões constantes no anexo II do CTB. |

5.1. As cores, simbologias e mensagens das placas a serem confeccionadas, serão informadas pela Contratante à Contratada, conforme a necessidade, durante a vigência do contrato.

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Os serviços a serem realizados, que deverão iniciar em até 10 (dez) dias após autorizado pelo município, são os seguintes:

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DEFENSA 04 METROS | Após a instalação não deve apresentar arestas ou cantos vivos voltados contra o fluxo de tráfego. Os elementos de fixação devem estar atrás das lâminas e se, ainda assim houver possibilidade de atingir pessoas ou veículos, devem ter suas formas baixas arredondadas. Os postes das defensas devem ser enterrados/cravados entre 1,00m e 1,10m, em aterro compactado. No caso de fixação em taludes, ou terrenos muito ondulados, os postes devem ter comprimento compatível com esta exigência. Pode ser admitido o uso de concreto para fixação (incluso). A implantação ocorrerá em locais considerados de risco em trechos de no mínimo 4mt e em diferentes locais. Os serviços serão realizados em parcela, autorizados com quantidades mínimas que viabilizem os custos estimados da mobilização. |
| SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA | Os serviços de demarcação viária deverão ser executados com máquina de pintura própria para sinalização, preferencialmente auto propelida, atendendo aos requisitos de espessura mínima da película conforme as exigências fornecidas pelo fabricante da tinta e pelas normas aplicáveis. Os serviços serão medidos por m² (metro quadrado) e deverão previamente demarcados, para que seja, o mais possível, uniforme no direcionamento, posicionamento e aplicação, e obedecer rigorosamente ao projeto de sinalização horizontal fornecido pela Município, bem como a todos os detalhes e aspectos técnicos indicados. Os serviços serão realizados em parcela, autorizados com quantidades mínimas que viabilizem os custos estimados da mobilização. |
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE PLACAS | a) Laterais: Deverão ser afixadas fora das faixas de rolamento conforme distância estabelecidas pelo CTB e num ângulo entre 93º e 95º voltadas para o lado externo da via e respeitar, para cada caso, a altura mínima livre do piso até a borda inferior da placa. b) Suspensas: Deverão ser afixadas por poste com braço fora da faixa de rolamento, de modo que permaneça altura livre mínima de 5,50m entre a pista de rolamento e o início da placa para a passagem de veículos. Os serviços serão realizados em parcela, autorizados com quantidades mínimas que viabilizem os custos estimados da mobilização. |
| TACHAS E TACHÕES | Deverão ser implantados em vias asfálticas e em locais definidos pelo Órgão de Trânsito, e serão realizados em parcela ou em sua totalidade, autorizados com quantidades mínimas que viabilizem os custos estimados da mobilização. |
| RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA EM TODOS OS SERVIÇOS | a) lavação e varrição do local, sempre que necessário; b) sinalização do trânsito necessária à indicação e orientação do tráfego no local da obra/serviço, bem como a sinalização indicando a obra/serviço em execução como também à empresa responsável por estes; c) Determinar as interdições parciais ou totais do tráfego, fixando os horários e a duração em que estes poderão ser executados, sempre com prévia comunicação, anuência e acompanhamento do município; d) Apresentar identificação através de seus equipamentos e de uniformes de seus funcionários e colaboradores; |

6.2. Para as placas, poderá ser dispensado a contratação do serviço, os quais, nesse caso, ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito

7. DA CONTRATAÇÃO

7.1. A contratação deverá respeitar as regras da Lei 8.666/93 e suas alterações.

7.1.1. Das obrigações da Contratada

7.1.1.1. Entregar os materiais e prestar os serviços conforme contratado, respeitando as exigências de qualidade e os prazos de execução;

7.1.1.2. Realizar e manter, durante a execução dos serviços nas vias públicas:

7.1.1.2.1. lavação e varrição do local, sempre que necessário;

7.1.1.2.2. sinalização do trânsito necessária à indicação e orientação do tráfego no local da obra/serviço, bem como a sinalização indicando a obra/serviço em execução como também à empresa responsável por estes;

7.1.1.2.3. Determinar as interdições parciais ou totais do tráfego, fixando os horários e a duração em que estes poderão ser executados, sempre com prévia comunicação, anuência e acompanhamento do município;

7.1.1.2.4. Apresentar identificação da empresa através de seus equipamentos e do uniforme de seus funcionários e colaboradores;

7.1.1.5. Zelar pelo nome do MUNICÍPIO no âmbito das atividades decorrentes da contratação;

7.1.1.6. Contratar toda e qualquer despesa direta de deslocamento, alimentações, software, serviços de cartografia, impressões gráficas e outros afins;

7.1.1.7. Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e providenciarias decorrentes da execução do processo, no que couber;

7.1.1.8. Se comprometer a não utilizar mão de obra em condição de trabalho degradante, forçado, escravo, infantil, em todas as atividades relacionadas com a execução deste instrumento, sob pena de suspensão ou rescisão contratual, e aplicação de penalidades contratuais e legais;

7.1.1.9. Corrigir erros ou vícios encontrados na execução, arcando com todos os custos necessários;

7.1.2. Das Obrigações do Município

7.2.1.1. Fornecer à contratada as informações necessárias para a entrega dos materiais e execução dos serviços;

7.2.1.2. Elaborar os projetos necessários para a execução dos serviços;

7.2.1.3. Realizar os pagamentos conforme pactuado no instrumento de contrato ou outro substitutivo;

7.2.1.4. Autorizar a interrupção ou desvio do trânsito sempre que solicitado pela contratada para a execução dos serviços;

7.2.1.5. Fornecer à contratada no término da vigência do contrato, caso adimplido todos os termos e atestados de aprovação ou de regularidade dos serviços por ela prestados;

8. DA ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. No recebimento, será verificado a quantidade e qualidade dos materiais e serviços entregues, sendo anotado em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, conforme Art. 67, caput e seus §§1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

8.2. Os materiais que não requerem instalação devem ser entregues na Secretaria de Obras Públicas e Trânsito e sua quantidade deverá ser definida visando a viabilidade econômica na montagem das cargas, sempre primando pelo melhor aproveitamento dos fretes.

8.3. Os serviços serão executados nos locais indicados pelo Órgão de Trânsito e de acordo com o previsto no item 06.

## 9. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses contados a partir da data da publicação da respectiva Ata.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão por conta de dotação orçamentária específica da secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito.

11. DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta dias) respeitando a cronologia de pagamento conforme Decreto Municipal;

12. DO REAJUSTE

12.1.Poderá haver reajuste sobre os valores contratados, desde que haja comprovação de variação de valor de mercado por parte Da contratada. Toda solicitação será analisada pela Assessoria Jurídica do Município e somente será concedido o reajuste em caso de restar comprovado o desequilíbrio economico-financeiro.

Alpestre/RS, 20 de julho de 2021.

JAIR JULKOVSKI

Sec. Municipal de Obras Públicas e Trânsito

ELIZEU VARTHA

Diretor da Divisão de Trânsito e Controle da Frota

ANEXO ÚNICO

ILUSTRAÇÃO PLACA INDICATIVA DE VIAS URBANAS

Kit placa de identificação

Kit placa de identificação